Серия «Организация»

Инструкция

ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

КОФЕМАШИНЫ DeLonghi

от 02.09.2020

В папку НО2

В компании появилась многофункциональная кофемашина DeLonghi ECAM35X.75, которая имеет расширенный ассортимент кофейных напитков, в том числе с добавлением молока. Однако, требует бережного отношения, корректного обслуживания и эксплуатации. Общие правила эксплуатации кофемашины для штатного сотрудника изложены в Инструкции «По эксплуатации кофемашины DeLonghi» от 10.09.2020.

Данная инструкция описывает способы обслуживания технически сложных процессов кофемашины, ответственность за которые относится к компетенции НО2. Материал адаптирован с Инструкции к кофемашине с комплекта поставки, более детально с иллюстрацией внутренних механизмов устройства прибора изложено там.

Настроить помол кофейных зерен

Кофемолка изначально не требует регулировок, так как заводские настройки выдают правильную подачу кофе. Тем не менее, при недостаточных вкусовых предпочтениях, можно воспользоваться регулятором (рис. 1).

ВАЖНО! Разрешено поворачивать рукоятку только во время работы кофемолки. Целесообразно не проворачивать рукоятку сразу на несколько щелчков – для изменения вкуса кофе достаточно провернуть на 1. Изменения во вкусе кофе будут заметны спустя 2 чашки кофе.

Рис. 1. Регулятор помола кофейных зерен

Запрограммировать напитки

Фабричные заводские настройки отрегулированы на общепринятую подачу кофейных напитков с классическим набором вкусовых предпочтений. Однако, если есть необходимость в их изменении, следует нажать кнопку  на дисплее, далее нажимать стрелки перехода пока не появится “Программа напитков”. После подтверждения выбора определенного вида напитка - нажать “ОК”.

Кофемашина предлагает три варианта продукта:

1.Кофейные напитки: когда на дисплее появится «Программа вкуса», следует воспользоваться стрелками перехода или значком  для выбора желаемого вкуса. Если нажать ОК, на дисплее появится «Программирование кофе» и растущая шкала, которая отображает процесс подачи. После определения с предпочтениями - нужно нажать снова ОК.

2. Напитки на основе молока: после выбора вкуса на дисплее появится «Программирование молока»  растущая шкала, которая отражает процесс подачи. После выбора нужного количества следует нажать ОК. Когда будет достигнуто желаемое количество кофе, также следует нажать ОК.

3. Горячая вода – нажмите ОК. Когда в чашке будет достаточное количество воды – нажмите ОК.

На дисплее отобразится вопрос «Сохранить параметры?». Чтобы сохранить программирование, нужно нажать ОК, для отмены -ESC .

Вернуться к фабричным параметрам

Если нужно вернуться к фабричным настройкам кофемашины – после выбора напитка нужно выполнить следующее:

- Выбрать «ВСЕ»

- «Восстановить?» – чтоб вернуться к фабричным настройкам – нажмите ОК.

- «Возврат завершен» - прибор подтверждает восстановление и возвращается к предыдущему окну.

Настроить программу напитков

      - Для настройки программы напитков следует при включенной кофемашине воспользоваться кнопкой  и выполнить следующие действия:

1.Нажать кнопку  для входа в меню «Параметры».

2. Нажать стрелки перехода  , пока не появится между 2-мя пунктирными линиями «Программа напитков».

3. Нажать «ОК» для подтверждения выбора настроек предпочитаемого напитка.

ОЧИСТКА ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ КОФЕМАШИНЫ

Периодически очистке подлежат следующие части прибора:

- внутренняя система машины (в случае простоя 3-4 дня);

- контейнер для кофейной гущи (см. ИП «По эксплуатации кофемашины DeLonghi»);

- поддон для сбора капель и поддон для сбора конденсата (см. ИП «По эксплуатации кофемашины DeLonghi»);

- бачок для воды (1 раз в месяц);

- носики подачи кофе (1 раз в конце дня);

- воронка для засыпки предварительного молотого кофе (1 раз в месяц);

- заварочный узел, доступен только после открытия служебной дверцы (1 раз в месяц);

- контейнер для молока (1 раз в конце дня);

- распылитель горячей воды/пара (1 раз в конце дня).

НЕЛЬЗЯ использовать для очистки кофемашины растворители, абразивные чистящие средства или спирт, а также химические добавки для очистки. Также нельзя мыть компоненты машины в посудомойке (кроме решетки поддона и контейнера для молока).

Не разрешено использовать металлические предметы для удаления накипи или отложений кофе.

Очистить внутреннюю систему

В случае простоя более 3-4 дней строго рекомендовано перед началом использования включить машину и выполнить:

- 2-3 ополаскивания нажатием кнопки

- подачу горячей воды в течении нескольких секунд.

После выполнения данной процедуры останется вода в контейнере для кофейной гущи.

Очистить внутренние части машины

Опасность поражения электрическим током!

Перед выполнением любой операции по очистке внутренних частей необходимо отключить прибор и отсоединить его от сети электропитания. Ни в коем случае не опускать прибор в воду! Периодически (примерно 1 раз в месяц) проверять чистоту машины изнутри (для этого достаточно вынуть поддон для сбора капель). При необходимости нужно удалить кофейные отложения кисточкой из комплекта поставки и губкой. Все остатки затем убрать пылесосом.

Очистить бачок для воды

Периодически (приблизительно 1 раз в месяц) и при каждой замене фильтра смягчения воды (если имеется) очищать бачок для воды влажной тряпкой с небольшим количеством мягкого моющего средства.

Снимите фильтр (если имеется) и ополосните его под проточной водой.

Поставьте на место фильтр (если имеется), заполните бачок свежей водой и установите его на место.

Только для моделей с фильтром смягчения воды - подайте 100 мл воды.

Очистить носики узла подачи кофе

Периодически чистите носики узла подачи кофе губкой или тряпкой.

Проверяйте, чтобы отверстия узла подачи кофе не были закупорены. При необходимости удалите кофейные отложения зубочисткой.

Очистить воронки для засыпки предварительно молотого кофе

Периодически (приблизительно 1 раз в месяц) проверяйте, чтобы воронка для засыпки предварительно молотого кофе не закупоривалась. При необходимости удалите кофейные отложения кисточкой из комплекта поставки.

Очистить заварочный узел

Заварочный узел необходимо чистить не реже одного раза в месяц.

Нельзя вынимать заварочный узел, когда прибор включен!

Убедитесь в том, что прибор правильно выполнил процедуру отключения.

Извлеките бачок для воды.

Откройте дверцу заварочного узла, что находится сбоку справа.

Нажмите вовнутрь две цветные кнопки отсоединения и одновременно потяните заварочный блок наружу.

Опустите примерно на 5 минут заварочный узел в воду, затем прополощите его под краном.

Внимание! ОПОЛАСКИВАТЬ ТОЛЬКО ВОДОЙ.

Запрещены моющие средства. Запрещена мойка в посудомоечной машине.

Очистите заварочный узел без использования моющих средств, чтобы не повредить его.

Кисточкой очистите гнездо заварочного узла от остатков кофе, которые можно увидеть через дверцу самого заварочного узла.

После очистки верните на место заварочный узел, вставив его в опору. Потом нажмите на PUSH до щелчка блокировки.

Примечание.

Если заварочный узел вставляется с трудом, необходимо (перед установкой на место) придать ему нужный размер, нажав на два рычага.

После установки узла убедитесь в том, что две цветные кнопки вышли наружу.

Закройте дверцу заварочного узла.

Установите на место бачок для воды.

Очистить контейнер для молока

В конце рабочего дня НО2 очищает контейнер для молока следующим образом:

- снять крышку;

- снять трубку подачи молока и трубку всасывания молока;

- повернуть против часовой стрелки ручку регулировки пены до позиции INSERT и снять, потянув вверх;

- тщательно промыть все компоненты водой и мягкими моющими средствами (при необходимости следует прочистить канал с помощью зубочистки);

- ополоснуть гнездо для регулятора пены под проточной водой;

- убедиться также, что трубка всасывания и трубка подачи молока не засорены остатками молока;

- установить регулятор на уровне с надписью INSERT, установить н место трубку подачи и трубку всасывания молока;

- установить крышку на контейнер для молока.

Очистить распылитель пара для молочной пены

В конце рабочего дня НО2 очищает контейнер для молока следующим образом:

- не снимать контейнер с молоком с машины (нет необходимости сливать молоко);

- установить резервуар под трубкой подачи молочной пены;

- повернуть регулятор пены (рис. 11) в положение CLEAN (на дисплее отразится растущая шкала и надпись “Идет очистка”);

- далее нужно установить ручку регулировки на один из уровней плотности пены;

- снять контейнер для молока и очистить распылитель пара с помощью губки.

Очистить распылитель горячей воды (на него крепится контейнер с молоком)

В конце рабочего дня НО2 очищает распылитель губкой, удаляя все остатки с элементов.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Внимание!

Перед применением прочитайте инструкции и этикетку средства для удаления накипи на упаковке средства.

Убедительно рекомендуется использовать только средство для удаления накипи компании De'Longhi. Использование неподходящих средств, а также нерегулярное удаление накипи могут вызвать неисправности, на которые не распространяется гарантия производителя.

Удаляйте накипь из машины только тогда, когда на дисплее появляется «Удалить накипь, ESC для отмены, ОК удаление накипи (45 минут)». Если требуется сразу выполнить удаление накипи, нажмите ОК. Чтобы отложить удаление накипи, нажмите ESC символ |::| на дисплее напоминает, что прибор нуждается в удалении накипи.

Для доступа в меню удаления накипи:

Включите кофемашину и дождитесь, когда она будет готова к использованию.

- Нажмите  для входа в меню «Параметры».

- Нажимайте стрелки перехода, пока между двумя пунктирными линиями не появится «Обслуживание». Нажмите ОК (ВЗ).

- Нажмите ОК для выбора «Удаление накипи».

- «Подтвердить? (~45 минут)»: подтвердите нажатием ОК.

- «Снять фильтр»: извлеките бачок для воды, снимите фильтр для воды (если имеется), опорожните бачок для воды. Нажмите ОК.

- «Зал-те ср. удал. нак. и воду в бачок»: залейте в бачок для воды средство для удаления накипи до уровня А (соответствует упаковке на 100 мл), указанного на внутренней стороне бачка; добавьте воду (один литр) до уровня В; установите бачок для воды на машину. Нажмите ОК.

- «Слейте воду из.под. сбора капель»: снимите, слейте и установите на место поддон для сбора капель и контейнер для гущи. Нажмите ОК.

- «Пустую емкость 1,8 л под узлы подачи»: поместите пустую емкость под узлом подачи горячей воды и под узлом подачи кофе минимальным объемом 1,8 литра (рис. 2). Нажмите ОК.

Рис. 2. Расположение контейнера при удалении накипи

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ! Из узла подачи горячей воды и из узла подачи кофе выходит горячая вода с кислотой. Следите за тем, чтобы на вас не попал такой раствор.

- «Идет удаление накипи»: запускается программа удаления накипи, а раствор для удаления накипи выходит как из узла подачи горячей воды, так и из узла подачи кофе. Автоматически выполняется ряд ополаскиваний в установленные промежутки, чтобы удалить остатки отложений изнутри машины. Через 25 минут прибор остановит удаление накипи.

- «Ополосните бачок и залейте воду»: теперь прибор готов к процессу ополаскивания свежей водой. Опорожните емкость для сбора раствора для удаления накипи и извлеките бачок для воды, опорожните его, ополосните проточной водой, заполните чистой водой до отметки МАХ и установите бачок на место. Нажмите ОК.

- «Пустую емкость 1,8 л под узлы подачи»: установите опорожненную емкость для сбора раствора для удаления накипи под узлом подачи кофе и под узлом подачи горячей воды и нажмите ОК.

- «Ополаскивание, подтвердить?»: нажмите ОК.

- «Идет ополаскивание»: горячая вода выходит сначала из узла подачи кофе, а затем из узла подачи горячей воды.

- Когда вода в бачке закончилась, слейте емкость, использованную для сбора воды ополаскивания.

- «Ополосните бачок и залейте воду»: снимите бачок для воды и залейте в него свежую воду до отметки МАХ. Нажмите ОК.

- «Установить фильтр»: установите на место в бачок для воды фильтр смягчения, если был снят ранее, установите бачок на место и нажмите ОК.

- «Пустую емкость 1,8 л под узлы подачи»: установите опорожненную емкость для сбора раствора для удаления накипи под узлом подачи горячей воды. Нажмите ОК

Ополаскивание, подтвердить?»: нажмите ОК.

- «Идет ополаскивание». Из узла подачи горячей воды выходит горячая вода.

- «Слейте воду из под. сбора капель»: после завершения второго ополаскивания снимите, слейте и установите на место поддон сбора капель и контейнер для гущи. Нажмите ОК.

- «Удаление накипи закончено»: нажмите ОК.

- «Залейте воду»: слейте емкость, использованную для сбора воды ополаскивания, извлеките бачок для воды и залейте свежую воду до отметки МАХ, установите его на машину.

Операция по удалению накипи завершена.

Примечание.

Если цикл удаления накипи завершился неправильно (например, из-за отсутствия подачи электроэнергии), рекомендуется повторить цикл.

Естественно, что после завершения цикла удаления накипи остается вода в контейнере для кофейной гущи.

Прибор требует третье ополаскивание, если бачок для воды не заполнен до отметки Мах. Это делается для того, чтобы гарантировать отсутствие средства для удаления накипи во внутренних контурах прибора.

Запрос прибором двух циклов удаления накипи за очень короткий промежуток времени следует считать нормальным, это следствие развитой системы контроля, которой оснащена машина.

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ

Запрос удаления накипи появляется через определенный период работы, продолжительность которого зависит от жесткости воды.

Прибор имеет фабричные настройки на 4-й уровень жесткости. По желанию можно запрограммировать прибор на основании фактической жесткости воды в разных регионах Таким образом увеличивается интервал проведения операции по удалению накипи. Уровни жесткости воды указаны на рис. 3.

Рис. 3. Уровни жесткости воды

Заменить фильтр

Замените фильтр нужно, когда на дисплее появится «Замените фильтр, ESC для отмены, ОК для замены». Если требуется сразу выполнить замену, нажмите ОК и выполните подсказки. Если вы хотите отложить замену, нажмите ESC.

Для замены выполните следующее:

- Достаньте бачок и отработанный фильтр.

- Достаньте из упаковки новый фильтр и выполните действия, описанные в пунктах 2-3-4-5-6-7 предыдущего параграфа.

- Нажмите  для входа в меню «Параметры».

- Нажимайте стрелки перехода, пока между двумя пунктирными линиями не появится «Обслуживание». Нажмите ОК.

- Нажимайте стрелки перехода, пока не появится «Замените фильтр», нажмите ОК.

- «Подтвердить?»: нажмите ОК.

- «Горячая вода, подтвердить?»: поместите под узлом подачи горячей воды емкость минимальным объемом 500 мл, затем нажмите ОК.

Прибор начинает подачу воды, а на дисплее появляется надпись «Пожалуйста, ждите».

После того, как подача закончилась, прибор автоматически возвращается в режим «Готовность к приготовлению кофе».

Теперь новый фильтр работает, и можно использовать кофемашину далее.

Примечание.

Через два месяца использования (см. отметки в календаре) или в случае простоя прибора на протяжении 3 недель необходимо заменить фильтр даже в том случае, если машина еще не подала сигнал о замене.

Удалить фильтр

Если вы желаете использовать прибор без фильтра, необходимо его снять и сообщить о его удалении. Выполните следующие действия:

Достаньте бачок и отработанный фильтр.

Нажмите  для входа в меню «Параметры».

Нажимайте стрелки перехода, пока между двумя пунктирными линиями не появится «Обслуживание». Нажмите ОК.

Нажимайте стрелки перехода, пока не появится «Снять фильтр», нажмите ОК.

«Подтвердить?»: нажмите ОК для подтверждения снятия. Прибор вернется в меню «Обслуживание».

Нажмите ESC для выхода из меню.

Примечание.

Через два месяца использования (см. отметки в календаре) или в случае простоя прибора на протяжении 3 недель необходимо заменить фильтр даже в том случае, если машина еще не подала сигнал о замене.

В Приложении 1 перечислены некоторые возможные неисправности. Более детально об этом сказано в Инструкции к кофемашине в комплекте к поставке. Если проблема не может быть устранена описанным образом, необходимо обратиться в центр технической поддержки.

Приложение 1

Способы устранения неисправностей в кофемашине

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА |  | РЕШЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кофе не горячий. | Чашки не были предварительно нагреты. |  | Подогрейте чашки путем их ополаскивания горячей водой (примечание: можно использовать функцию горячей воды). |  |
|  | Внутренняя система машины охладилась, так как после последнего приготовления кофе прошло более 2-3 минут. |  | Перед приготовлением кофе нагрейте внутреннюю систему с помощью ополаскивания нажатием кнопки. |  |
|  | Задана слишком низкая температура кофе. |  | Установите в меню высокую температуру кофе. |  |
| Кофе недостаточно крепкий или мало пенки. | Слишком крупный помол кофе. |  | Поверните рукоятку регулировки степени помола на одно деление в сторону цифры 1 против часовой стрелки во время работы кофемолки. Изменяйте регулировку по одной отметке за раз до получения желаемой подачи. Результат заметен только после приготовления 2 порций кофе (см. пар. «10.1 Регулировка кофемолки»). |  |
|  | Не подходит тип кофе. |  | Используйте тип кофе для кофемашин эспрессо. |  |
| Кофе выходит слишком медленно или по каплям. |  | Слишком мелкий помол кофе. |  | Поверните рукоятку регулировки степени помола на одно деление в сторону цифры 7 по часовой стрелке во время работы кофемолки. Изменяйте регулировку по одной отметке за раз до получения желаемой подачи. Результат заметен только после приготовления 2 порций кофе. |
| Прибор не подает кофе. |  | Прибор обнаружил загрязнения внутри, на дисплее выведено сообщение «Пожалуйста, ждите». |  | Подождите, пока прибор не придет в режим готовности, а затем вновь выберите желаемый напиток. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр. |
| Кофе не выходит из одного или обоих носиков узла подачи. |  | Носики узла подачи кофе закупорены. |  | Очистите носики при помощи зубочистки. |
| Прибор не включается |  | Штепсель не включен в розетку. |  | Подключите штепсель в розетку. |
|  |  | Не включен главный выключатель. |  | Переведите главный выключатель в положение! |
|  |  | Разъем шнура питания плохо вставлен. |  | Вставьте разъем до упора в соответствующее гнездо сзади прибора. |
| Заварочный узел нельзя снять |  | Выключение не было выполнено правильно |  | Выполните выключение нажатием кнопки. |
| После завершения удаления накипи прибор требует третье ополаскивание |  | В процессе двух циклов ополаскивания бачок не был наполнен до отметки МАХ. |  | Во избежание перелива воды слейте сначала поддон для сбора капель, затем выполните запрос прибора. |
| Молоко не вытекает из трубки подачи молока |  | Грязная крышка контейнера для молока |  | Очистите крышку контейнера для молока, как описано в блоке «Очистка контейнера для молока». |
| Молоко выходит из трубки подачи крупными пузырями или брызгами или недостаточно вспенивается |  | Молоко недостаточно холодное или не частично обезжиренное. |  | Используйте полностью обезжиренное или частично обезжиренное молоко прохладной температуры (около 5°С). Если желаемый результат не достигнут, попробуйте молоко другой марки. |
|  |  | Плохо настроена ручка регулировки пены. |  | Настройте согласно указаниям блока «Регулировка количества пены». |
|  |  | Загрязнения в крышке пли рукоятке регулирования пены контейнера для молока. |  | Очистите крышку и регулятор контейнера для молока, как описано в блоке «Очистка контейнера для молока». |
|  |  | Распылитель горячей воды загрязнен |  | Очистите распылитель, как описано в блоке «Очистка распылителя горячей воды». |