Инструкция

БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА MikroTik ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММЫ WinBox

- Подключаем роутер кабелем Ethernet порт №2

- Включаем питание

- Запускаем Winbox

- Переходим во вкладку Neighbors, выбираем свой роутер,

- Нажимаем кнопку Connect (поле Login: admin, а поле Password: должно быть пуст):

Важно: запускать Winbox обязательно от имени администратора.

## Первый запуск Winbox (Default Configuration)

При первом запуске появляется уведомление о предустановленной конфигурации устройства, так как мы будем настраивать все вручную выбираем кнопку Remove Configuration:

В случае, когда уведомление не появилось или, машинально, нажали кнопку OK. Выбираем меню System - Reset Configuration, ставим галочки на против пунктов No Default Configuration и Do Not Backup и нажимаем кнопку Reset Configuration, ждем перегрузки.

## Установка пароля администратора для роутера

Перед началом настройки зададим пароль администратора нашего роутера:

- System — Password

- Поле текущего пароля оставляем пустым

- Пишем свой пароль

- Подтверждаем нажимаем кнопку Change.

## Создание bridge (бридж)

В роутере MikroTik после сброса всех настроек порты Ethernet работают независимо друга, а также и от беспроводного модуля, для того что бы не настраивать каждый порт отдельно мы соединим их в одну группу: Bridge – и во вкладке Bridge нажимаем

плюс, даем имя бриджу (я использую название LAN) и нажимаем OK:

Переходим во вкладку Ports нажимаем плюс и добавляем порты в бридж LAN, нажимаем ОК. К сожалению, нет возможность добавить все порты в бридж одновременно, поэтому эту процедуру нужно повторить для каждого порта отдельно.

Важно: ether1 в бридж LAN не добавляем так как он будет использоваться в роли WAN порта, для подключения к интернет провайдеру (не обязательно использовать ether1, Вы можете использовать любой другой порт).

Важно: Wi-Fi данного роутера отображается как wlan1 (не путать с WAN портом) и его тоже нужно добавить в наш бридж LAN.

## Настройка WAN порта для подключения к интернет провайдеру

Выбираем тип подключения к провайдеру (эта информация прописана в договоре с вашим интернет провайдером):

- Динамический (Automatic)

- Статический адрес (Static)

- PPPoE настройки.

### Автоматическое получения адреса (Automatic)

- Переходим: IP – DHCP Client (вкладка DHCP Client)

- Нажимаем плюс вкладка DHCP

- Выбираем интерфейс ether1

- Нажимаем ОК.

### Статически назначение адреса (Static)

- Переходим: IP – Addresses

- Нажимаем плюс и прописываем IP адрес и маску сети, которую вам предоставил интернет провайдер,

- Выбираем интерфейс ether1

- Нажимаем ОК.

- Прописываем Gateway: IP – Routes (вкладка Routes)

- Нажимаем плюс и заполняем поле Gateway

- Нажимаем ОК

- В завершении добавляем DNS сервер

- IP – DNS заполняем поле Servers

- Нажимаем ОК

### Подключение по PPPoE

Настройка будет состоять из двух частей:

- Первая часть: нужно выполнить все настройки как при автоматическом получения адреса

- Вторая часть: создания соединения PPPoE:

  - Нажимаем PPP во вкладке Interface

  - Нажимаем плюс, выбираем PPPoE Client

  - Во вкладке General называем соединение и выбираем интерфейс ether1

  - Во вкладке Dial Out заполняем поля User и Password

  - Нажимаем ОК

## Настройка локальной сети

### Настройка адреса устройства и адреса локальной сети

- IP – Addresses

- Нажимаем плюс и задаем параметры: IP адрес интерфейса (Addresses) и IP адрес локальной сети.
 Для примера будут использоваться следующие параметры: IP адрес интерфейса, 192.168.5.1/255.255.255.0 (через слеш указывается маска вашей сети, другими словами общее количество компьютеров сети)

- В меню Interface  - выбираем созданный нами бридж LAN.

- IP адрес локальной сети (Network): 192.168.5.0

Важно: Если не указать маску сети, то по умолчанию будет применена следующая маска 255.0.0.0, что в дальнейшем может привести к некорректной работе роутера.

### Настройка DHCP сервера

- Устанавливаем диапазон IP адресов: IP – Pool

- Во вкладке Poll нажимаем плюс и создаем свой диапазон адресов.
 Для примера я буду использовать следующий диапазон 192.168.5.10-192.168.5.50,

- Нажимаем ОК.

Важно: При указании диапазона IP адресов нужно полностью указывать первый и последний IP адрес.

- Меню IP – DHCP Server

- Переходим во вкладку Networks и нажимаем плюс

- Пишем IP адрес локальной сети (192.168.5.0)

- Gateway – IP адрес нашего роутера (192.168.5.1)

- Маску локальной сети (255.255.255.0)

- Нажимаем ОК

- Далее переходим во вкладку DHCP

- Нажимаем плюс и настраиваем параметры выдачи IP адресов

- Задаем название сервера Name

- Выбираем куда отдавать IP адреса,
 в нашем случаем это бридж LAN.

- Время жизни IP адрес - Lease Time
 (этот параметр определяет время аренды IP адреса устройствам в локальной сети: телефон, планшет, компьютер, телевизионная приставка или любое другое сетевое устройство подключенное к этому роутеру. Для домашней сети, в которой устройства будут находиться постоянно, можно установить долгий срок жизни до 24:00:00 это одни сутки).

- Выбираем диапазона адресов который был создан ранее.

- Нажимаем ОК, тем самым завершая создание DHCP сервера.

### Настройка DNS сервера

Важно: в случае статического подключения к интернету провайдеру, DNS сервер уже настроен и это этап можно пропустить.

Для корректного отображения страниц в интернет браузере, нужно настроить такой параметр как DNS.  IP – DNS, если у вас нет информации о DNS сервере вашего провайдера, прописываем в строке Servers IP адрес нашего роутера 192.168.5.1, а вторым можно указать публичный DNS например 8.8.8.8, и нажимаем ОК.

### Настройка NAT

Для того чтобы все устройства в локальной сети попали в интернет сеть, нужно создать правила для NAT, переходим IP – Firewall и во вкладке NAT нажимаем плюс и создаем следующее правило:

- Во вкладке General выбираем цепочку событий (Chain) srcnat и исходящий WAN интерфейс (Out. Interface)
 в нашем случае это порт ether1.

- Переходим во вкладку действий (Action) и применяем masquerade,

- Нажимаем ОК.

Если все шаги были выполнены правильно, то все оборудование в вашей локальной сети должны попасть в сеть интернет.

## Настройка Wi-Fi точки доступа

Переходим в меню Wireless, предустановленные настройки параметров беспроводной сети уже есть, их нужно слегка подправить и включить саму беспроводную сеть.

- В первую очередь установим пароль на доступ к беспроводной сети,
 если пароль устанавливаться не будет этот шаг можно пропустить.

- Переходим во вкладку Security Profiles,
 кликаем два раза на уже существующий профиль и во вкладке General делаем следующие настройки:

  - Можно поменять имя профиля или оставить имя default:

  - Меню Mode выбираем dynamic keys
 Authentication Types: WPA, WPA2

  - Unicast Ciphers: aes ccm

  - Group Ciphers: aes ccm

  - WPA Pre-Shared Key: пароль для доступу ка беспроводной сети

  - WPA2 Pre-Shared Key: пароль для доступу ка беспроводной сети

  - Важно: для стабильной работы два последних пароля должны совпадать.

- Нажимаем кнопку ОК

- Переходим во вкладку Wi-Fi Interfaces,
 кликаем дважды на интерфейсе wlan1,

- Переходим во вкладку Wireless и приступаем к настройкам:

  - Mode: ap bridge (режим работы беспроводной точки доступа)

  - Band: (выбираем стандарт работы в зависимости от подключаемых клиентов, для подключения всех устройств выбираем стандарт B/G/N)

  - SSID: название вашей беспроводной сети

  - Wireless Protocol: 802.11

  - Security Profile: default (здесь выбираем настроенный ранее профайл с ключом шифрования)

- Нажимаем кнопку ОК

- Далее нажимаем на синюю галочку и включаем беспроводный интерфейс

На этом процесс настройки закончен осталось только подсоединить Ethernet кабель от вашего провайдера к роутеру в порт №1.

Вы получаете стабильный и надежный роутер для доступа к сети интернет по кабелю или Wi-Fi.

Объединение Wi-Fi и проводных интерфейсов в локальную сеть

Чтобы компьютеры, подключенные к роутеру по кабелю и по Wi-Fi, друг друга «видели», необходимо объединить беспроводной и проводные интерфейсы MikroTik. Если у вас роутер без Wi-Fi, то объединяете только проводные интерфейсы.

Создаем объединение bridge-local (мост);

- Открываем меню Bridge;

- Нажимаем кнопку Add (плюсик);

- В поле Name прописываем имя объединения bridge-local;

- Нажимаем кнопку OK.

Добавляем в объединение проводные ethetnet порты 2-5:

- Переходим на вкладку Ports;

- Нажимаем кнопку Add (плюсик);

- В списке Interface выбираем ethernet порт ether2;

- В списке Bridge выбираем имя объединения bridge-local;

- Нажимаем кнопку OK;

- Точно так же добавляем порты ether3, ether4, ether5.

Добавляем в объединение Wi-Fi интерфейс.

- Переходим на вкладку Ports;

- Нажимаем кнопку Add (плюсик);

- В списке Interface выбираем беспроводной интерфейс wlan1;

- В списке Bridge выбираем имя объединения bridge-local;

- Нажимаем кнопку OK.