Инструкция

БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА UBIQUITI UNIFI

- С официального сайта https://www.ui.com/download/unifi скачиваем последнюю версию программного контроллера. В данном случае рассматриваем программными контроллер для Windows.

- Если не установлена JAVA, то ПО предложит её установить по ссылке https://www.java.com/ru/download/ie_manual.jsp?locale=ru

- После установки всех компонентов , на рабочем столе появляется значок Unifi. Запускаем его кнопкой

- В открывшемся окне браузера по умолчанию вводим свои логин и пароль:

Если вы ещё не регестрировались, то нужно пройти стандартную процедуру Быстрой настройки.

- После авторизации переключаемся на вкладку «Devices».

- В данном окне мы видим уже добавленные устройства. При первом подключении справа возле них будет кнопка «Adopt». Нажимая её мы добавляем наши устройства в общую сеть.

- Создаём SSID.

- В открывшемся окне вводим данные:

Name: Имя отображаемой сети

Passwor: Пароль для подключения к сети

- При смене пароля нужно обязательно перезаргузить все роутеры, чтобы они приняли новую информацию. В ином случае никто не сможет подключиться к ним

НАСТРОЙКА UBIQUITI UNIFI AP БЕЗ КОНТРОЛЛЕРА

1.  Для настройки нам понадобится смартфон на Android или iOS с подключением к интернет.

2. Идем в App Store или Google Play и скачиваем приложение UniFi Network (ссылки на приложение: Андроид,  для IOS)

3. Запускаем приложение и ждем, когда в разделе "Devices" появится наша точка. Можно пойти другим путем: нажать "Connect to AP" и отсканировать QR-код на задней крышке нашей UniFi AP.

4. Заходим в настройки точки и настраиваем все, что нам нужно (имя точки, SSID, ширину канала, пароль,  мощность точки). Отметим, что standalone - это упрощенный режим настройки, поэтому в нем вам будут недоступны многие функции. Кроме того, в нем можно настроить только точки доступа UniFi. Настройка коммутаторов и других устройств серии в этом режиме не предусмотрена.

Чтобы настроить гостевую сеть в веб-интерфейсе контроллера точки доступа UniFi:

- Войдите в веб-интерфейс контроллера точки доступа UniFi.

- Откройте вкладку Settings → User Groups и нажмите Create new user group.

- Напишите в поле Name название группы. Например, Guest.

- Укажите максимальную входящую и исходящую скорость интернета для гостевой сети.

- Перейдите во вкладку Wireless Networks и нажмите Create new wireless network.

- Напишите в поле Name/SSID название гостевой сети.

- Поставьте галочку Enable this wireless network.

- Выберите пункт WPA Personal и в поле Security Key напишите пароль для подключения к гостевой сети.

- Поставьте галочку Apply guest policies (captive portal, guest authentication, access).

- Откройте блок Advanced Options и в поле User Group выберите из списка созданную гостевую группу с ограниченной скоростью интернета.

- Нажмите Save.